## Общая характеристика риска возникновения подтоплений (затоплений) на территории Гордеевского района Брянской области

Общая характеристика риска возникновения подтоплений (затоплений) на территории Гордеевского района Брянской области

В гидрографическом отношении территория Гордеевского района относится к поверхности водосбора рек Сож, являющихся крупными левыми притоками реки Днепр. Непосредственно по территории района протекают притоки третьего порядка, входящие в пределы Днепровского бассейна: река Ипуть - левый приток реки Сож и река Беседь - левый приток реки Сож. Самой крупной рекой, протекающей по району, является Ипуть, её протяжённость по району составляет 50,5 км. По территории района также протекают реки – Беседь, Кавпита, Поконка, Хармынка, Неженка, Алисовка, Плесна, Ветка. В районе учтено 22 водоёма запрудного вида, общей площадью водного зеркала 1082 га, с объёмом воды более 2 млн. м3.

В южной части района протекает река Ипуть, достигающая местами ширины 40 м и глубины до 3 м. Скорость течения до 0,4 м/сек, дно илистое, берега пологие, пойма луговая с кустарниковой растительностью, местами заболочена, максимальный уровень воды по многолетним наблюдениям достигает 5,2 метра.

По своему режиму и источникам питания реки района относятся к типу равнинных рек, преимущественно снегового питания, и характеризуются высоким продолжительным весенним половодьем и низким стоянием уровня в летний и зимний периоды.

Замерзают реки в конце ноября – начале декабря, а в ранние зимы в последних числах октября – начале ноября. Вскрытие рек, как правило, происходит в начале первой декады апреля. Подъем уровня весеннего половодья обычно начинается за 3-5 дней до момента вскрытия. Максимальный уровень чаще всего наблюдается в середине первой декады апреля.

В результате обильных осадков, интенсивного таяния снега и сброса воды возможен разлив реки Ипуть, в связи с чем существует опасность гидродинамических аварий на ГТС и подтопление населенных пунктов. Риск возникновения подтоплений (затоплений) на территории Гордеевского района Брянской области существует в течение временного периода март-июнь. По статистическим данным за последние 5 лет подтоплений(затоплений) территории Гордеевского района не наблюдалось.